# BÀI 3. ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN

LỜI GIẢI CHI TIẾT THEO MẪU “HƯỚNG DẪN HW_W2” – Mỗi bộ điều khiển tính riêng từng chỉ tiêu

Cơ sở: Bài tập chương 2.pdf (mô hình FOPDT) và Hướng dẫn HW_W2.pdf / Lý thuyết HW W2.docx (trình tự mô phỏng, các chỉ tiêu, Nyquist).

Quy ước chỉnh định: dùng CHR bám đặt trị (Servo), biến thể 0% quá điều chỉnh. Haalman cho mô hình FOPDT dẫn đến PI; nếu viết theo dạng PID thì TD = 0 và trùng hoàn toàn PI. Vì vậy 8 nhãn phương pháp/kiểu có 7 bộ điều khiển khác nhau, không gán thêm một giá trị TD tùy ý. Nguồn và phép suy ra được trình bày ở cuối tài liệu.

Quy ước ký hiệu: Mp = δₘₐₓ; PM = ΦM; λ = 1/Ms là khoảng cách Nyquist, không phải tốc độ suy giảm cực. Sai số xác lập lý thuyết ess = 0 khi hệ kín ổn định có tích phân; ess,num = e(tf) là giá trị tại cuối mô phỏng. Các chỉ số chuẩn trong công thức bên dưới được trình bày bằng Equation của Word.

Thiết lập kiểm chứng: Padé bậc 6; tf = max(35T, 100L) = 98 s, 100.001 mẫu thời gian; 50.000 mẫu tần số từ 10⁻⁶/L đến 10³/L rad/s, có xét giới hạn DC. Bảng và hình dưới đây là kết quả NumPy/SciPy độc lập, chưa phải kết quả chạy MATLAB. tr và ts nội suy qua ngưỡng; stepinfo trên MATLAB có thể chênh trong cỡ bước lấy mẫu.

# I. KHAI BÁO DỮ LIỆU VÀ THIẾT KẾ CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN

1. Mô hình đối tượng FOPDT:

G3(s) = 122.8s + 1 · e−0.18s

Mô hình FOPDT có K = 12 (rad/s)/V, T = 2.8 s, L = 0.18 s.

2. Đầu vào u(t) là điện áp phần ứng (V); đầu ra y(t) là tốc độ góc động cơ (rad/s). K là tỉ số biến thiên đầu ra xác lập/biến thiên đầu vào; T là hằng số thời gian; L là trễ thuần.

3. Xác định các hệ số trung gian để chỉnh định:

Ka = K = 12;  A = TKa × L = 2.812 × 0.18 = 1.296296

r = LT = 0.182.8 = 0.064286

Đặt σ = sign(K), Ka = |K|. Mọi hệ số KP phải có cùng dấu với K để vòng hở C(s)G(s) có chiều tác động đúng trong cấu trúc e = r − y.

## 4. Công thức chỉnh định và thay số trực tiếp

### Ziegler–Nichols PI

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ:

KP = 0.9 × TKa × L = 0.9 × 2.812 × 0.18 = 1.1667

Thời gian tích phân:

TI = 3.33L = 3.33 × 0.18 = 0.5994 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 1.1667;    TI = 0.5994 s;    TD = 0 s

CZN−PI(s) = 1.166667 × ( 1 + 10.5994s )

### Ziegler–Nichols PID

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ:

KP = 1.2 × TKa × L = 1.2 × 2.812 × 0.18 = 1.5556

Thời gian tích phân:

TI = 2L = 2 × 0.18 = 0.36 s

Thời gian vi phân:

TD = 0.5L = 0.5 × 0.18 = 0.09 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 1.5556;    TI = 0.36 s;    TD = 0.09 s

CZN−PID(s) = 1.555556 × ( 1 + 10.36s + 0.09s )

### Haalman PI

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ:

KP = 23 × TKa × L = 23 × 2.812 × 0.18 = 0.8642

Thời gian tích phân:

TI = T = 2.8 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 0.8642;    TI = 2.8 s;    TD = 0 s

CHaalman−PI(s) = 0.864198 × ( 1 + 12.8s )

### CHR 0% Servo PI

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ:

KP = 0.35 × TKa × L = 0.35 × 2.812 × 0.18 = 0.4537

Thời gian tích phân:

TI = 1.2T = 1.2 × 2.8 = 3.36 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 0.4537;    TI = 3.36 s;    TD = 0 s

CCHR−PI(s) = 0.453704 × ( 1 + 13.36s )

### CHR 0% Servo PID

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ:

KP = 0.6 × TKa × L = 0.6 × 2.812 × 0.18 = 0.7778

Thời gian tích phân:

TI = T = 2.8 s

Thời gian vi phân:

TD = 0.5L = 0.5 × 0.18 = 0.09 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 0.7778;    TI = 2.8 s;    TD = 0.09 s

CCHR−PID(s) = 0.777778 × ( 1 + 12.8s + 0.09s )

### Cohen–Coon PI

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ (công thức):

KP = σ × TKa × L × (0.9 + r12)

Thay số hệ số tỉ lệ:

KP = 1 × 1.2963 × (0.9 + 0.06428612) = 1.1736

Thời gian tích phân (công thức):

TI = L × 30 + 3r9 + 20r

Thay số thời gian tích phân:

TI = 0.18 × 30 + 3 × 0.0642869 + 20 × 0.064286 = 0.5284 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 1.1736;    TI = 0.5284 s;    TD = 0 s

CCC−PI(s) = 1.173611 × ( 1 + 10.528375s )

### Cohen–Coon PID

Công thức chỉnh định và phép thế số:

Hệ số tỉ lệ (công thức):

KP = σ × TKa × L × (43 + r4)

Thay số hệ số tỉ lệ:

KP = 1 × 1.2963 × (43 + 0.0642864) = 1.7492

Thời gian tích phân (công thức):

TI = L × 32 + 6r13 + 8r

Thay số thời gian tích phân:

TI = 0.18 × 32 + 6 × 0.06428613 + 8 × 0.064286 = 0.4314 s

Thời gian vi phân:

TD = 4L11 + 2r = 4 × 0.1811 + 2 × 0.064286 = 0.0647 s

Suy ra bộ thông số chỉnh định:

KP = 1.7492;    TI = 0.4314 s;    TD = 0.0647 s

CCC−PID(s) = 1.749228 × ( 1 + 10.431353s + 0.064698s )

## 5. Bảng tham số tổng hợp sau khi đã thế số

| Phương pháp | Kiểu | KP | TI (s) | TD (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-PI | PI | 1.16667 | 0.59940 | 0.00000 |
| ZN-PID | PID | 1.55556 | 0.36000 | 0.09000 |
| Haalman-PI | PI | 0.86420 | 2.80000 | 0.00000 |
| CHR-PI | PI | 0.45370 | 3.36000 | 0.00000 |
| CHR-PID | PID | 0.77778 | 2.80000 | 0.09000 |
| CC-PI | PI | 1.17361 | 0.52837 | 0.00000 |
| CC-PID | PID | 1.74923 | 0.43135 | 0.06470 |
| Haalman PID* | PID, TD=0 | 0.8641975 | 2.8 | 0 |

# II. TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ RIÊNG TỪNG BỘ ĐIỀU KHIỂN

Thứ tự đánh giá được giữ theo tài liệu hướng dẫn: khai báo đối tượng, xấp xỉ trễ Padé, xác định hàm truyền vòng hở và kín, kiểm tra ổn định, mô phỏng bước, tính sai số, phân tích miền tần số, Nyquist và nhận xét Servo/Regulator.

## Ziegler–Nichols PI – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 1.1667 × (1 + 10.5994s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -1.50152529 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 78.1866 %;    tr = 0.142919 s;    ts = 2.76903 s

ess,num = 2.109 × 10−15;    ymax = 1.781866

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.71456307;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.43188975

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.48387102

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 3.630073;    ωMs = 6.509519 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 2.964467;    ωMt = 6.13237 rad/s

λ = 1Ms = 0.2754765

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 1.529441;    GMdB = 3.69066 dB;    ΦM = 22.2322°

ωπ = 7.81151;    ωc = 5.235549 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.2754765

Ct = (-1.1284016, 0);    Rt = 0.38064232

Bước 11. Nhận xét: Mp = 78.1866%, tr = 0.142919 s, ts = 2.76903 s. Bền vững cần cải thiện theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo chưa đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: chủ yếu Regulator; thiên về hiệu suất (điểm hiệu suất 3, bền vững 0). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 1.084641, yd(tf) = 6.032e-65; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.001536554. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Hình: Bài 3 – Nyquist của Ziegler–Nichols PI, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

## Ziegler–Nichols PID – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 1.5556 × (1 + 10.36s + 0.09s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -2.82400545 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 80.9543 %;    tr = 0.218991 s;    ts = 1.63327 s

ess,num = 2.331 × 10−15;    ymax = 1.809543

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.40783456;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.28212363

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.14127968

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 3.450845;    ωMs = 12.71319 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 2.4718621;    ωMt = 12.48862 rad/s

λ = 1Ms = 0.2897841

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 1.415347;    GMdB = 3.01726 dB;    ΦM = 34.3981°

ωπ = 13.1679;    ωc = 6.79242 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.2897841

Ct = (-1.1956908, 0);    Rt = 0.48372068

Bước 11. Nhận xét: Mp = 80.9543%, tr = 0.218991 s, ts = 1.63327 s. Bền vững cần cải thiện theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo chưa đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: chủ yếu Regulator; thiên về hiệu suất (điểm hiệu suất 3, bền vững 0.5). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 0.7826992, yd(tf) = 4.476e-121; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.0006922267. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Hình: Bài 3 – Nyquist của Ziegler–Nichols PID, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

## Haalman PI – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 0.8642 × (1 + 12.8s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -3.32398967 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 17.5259 %;    tr = 0.225041 s;    ts = 1.33312 s

ess,num = 1.998 × 10−15;    ymax = 1.175259

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.38379631;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.27800475

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.10725594

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 1.917163;    ωMs = 6.869883 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 1.1889309;    ωMt = 4.957771 rad/s

λ = 1Ms = 0.5216041

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 2.356194;    GMdB = 7.44422 dB;    ΦM = 51.8028°

ωπ = 8.726646;    ωc = 3.703704 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.5216041

Ct = (-3.4180476, 0);    Rt = 2.8748917

Bước 11. Nhận xét: Mp = 17.5259%, tr = 0.225041 s, ts = 1.33312 s. Bền vững tốt theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo chưa đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: chủ yếu Regulator; cân bằng theo thang điểm (điểm hiệu suất 3, bền vững 3.5). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 1.230099, yd(tf) = 8.021e-16; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.009643007. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Haalman: TI = T triệt tiêu cực −1/T trong kênh bám đặt. Cực này vẫn hiện diện trong kênh nhiễu; mọi cực ở cả hai kênh đều có phần thực âm. Dòng Haalman PID suy biến có các chỉ tiêu và hình hoàn toàn trùng dòng PI này.

Hình: Bài 3 – Nyquist của Haalman PI, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

## CHR 0% Servo PI – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 0.4537 × (1 + 13.36s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -0.28788263 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 0 %;    tr = 0.705392 s;    ts = 2.27067 s

ess,num = 2.431 × 10−14;    ymax = 1

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.61714301;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.37240931

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.61537951

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 1.365365;    ωMs = 5.868782 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 1;    ωMt = 0 rad/s (DC)

λ = 1Ms = 0.7324051

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 4.508509;    GMdB = 13.0807 dB;    ΦM = 71.7614°

ωπ = 8.764325;    ωc = 1.93463 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.7324051

Mt = 1:  Re{L0(jω)} = −12 (đường thẳng)

Bước 11. Nhận xét: Mp = 0%, tr = 0.705392 s, ts = 2.27067 s. Bền vững tốt theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: Servo–Regulator kết hợp; cân bằng theo thang điểm (điểm hiệu suất 4, bền vững 5). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 1.723301, yd(tf) = 1.382e-12; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.02198121. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Hình: Bài 3 – Nyquist của CHR 0% Servo PI, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

## CHR 0% Servo PID – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 0.7778 × (1 + 12.8s + 0.09s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -0.370967554 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 0.197443 %;    tr = 0.599258 s;    ts = 0.922286 s

ess,num = 3.442 × 10−15;    ymax = 1.001974

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.31347881;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.2210436

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.095123933

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 1.627399;    ωMs = 12.8084 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 1.0001086;    ωMt = 0.162681 rad/s

λ = 1Ms = 0.6144775

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 2.627992;    GMdB = 8.39248 dB;    ΦM = 72.4047°

ωπ = 13.76742;    ωc = 3.379538 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.6144775

Ct = (-4606.0691, 0);    Rt = 4605.5691

Bước 11. Nhận xét: Mp = 0.197443%, tr = 0.599258 s, ts = 0.922286 s. Bền vững tốt theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: Servo–Regulator kết hợp; cân bằng theo thang điểm (điểm hiệu suất 4, bền vững 3.5). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 1.058433, yd(tf) = 2.534e-16; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.01071782. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Hình: Bài 3 – Nyquist của CHR 0% Servo PID, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

## Cohen–Coon PI – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 1.1736 × (1 + 10.5284s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -1.31940782 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 85.4103 %;    tr = 0.139922 s;    ts = 3.26015 s

ess,num = 3.664 × 10−15;    ymax = 1.854103

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.80498125;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.48215957

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.62414934

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 4.030497;    ωMs = 6.389233 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 3.3897989;    ωMt = 6.089313 rad/s

λ = 1Ms = 0.2481084

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 1.475315;    GMdB = 3.3777 dB;    ΦM = 19.3458°

ωπ = 7.636627;    ωc = 5.325934 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.2481084

Ct = (-1.0953222, 0);    Rt = 0.32312306

Bước 11. Nhận xét: Mp = 85.4103%, tr = 0.139922 s, ts = 3.26015 s. Bền vững cần cải thiện theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo chưa đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: chủ yếu Regulator; thiên về hiệu suất (điểm hiệu suất 3, bền vững 0). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 1.079493, yd(tf) = 1.008e-56; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.00134652. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Hình: Bài 3 – Nyquist của Cohen–Coon PI, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

## Cohen–Coon PID – phân tích đầy đủ

Bước 1. Khai báo K, T, L và tham số bộ điều khiển (như phần I).

G0 (s) = 122.8s + 1

Bước 2. Xây dựng bộ điều khiển C(s).

C(s) = 1.7492 × (1 + 10.4314s + 0.0647s)

Bước 3. Xấp xỉ thành phần trễ bằng Padé bậc 6 và xây dựng đối tượng có trễ.

[numD, denD] = pade(0.18, 6);   Gdelay = tf(numD, denD);   G = G0*Gdelay;

Bước 4. Tính hàm truyền hở, hàm truyền kín, hàm nhạy và hàm truyền từ nhiễu tải tới đầu ra.

L0(s) = C(s)G(s);    Tc(s) = L01 + L0

S(s) = 11 + L0;    Si(s) = Yd(s)Din(s) = G(s)S(s)

Bước 5. Kiểm tra cực của hàm truyền bám đặt Tc sau tối giản; đồng thời kiểm tra kênh nhiễu tải. Cực ổn định bị triệt tiêu không được tính như cực của Tc tối giản.

maxi Re(pi) = -2.49716552 s−1

Bước 6. Mô phỏng đáp ứng bước đơn vị; rise time 10–90%, settling time ±2%.

Mp = 87.4886 %;    tr = 0.230354 s;    ts = 1.67577 s

ess,num = 3.775 × 10−15;    ymax = 1.874886

Bước 7. Tính IAE, ISE và ITAE bằng quy tắc hình thang số (hàm trapz trong MATLAB).

IAE = 0tfe(t) dt = 0.48871207;    ISE = 0tfe(t)2 dt = 0.33665767

ITAE = 0tft e(t) dt = 0.19981382

Bước 8. Xác định độ nhạy cực đại, độ nhạy bù cực đại và hằng số ổn định.

Ms = maxωS(jω) = 4.017403;    ωMs = 10.75755 rad/s

Mt = maxωTc(jω) = 3.140645;    ωMt = 10.36795 rad/s

λ = 1Ms = 0.248917

Bước 9. Tính dự trữ biên độ GM, dự trữ pha PM và các tần số cắt.

GM = 1.365828;    GMdB = 2.70792 dB;    ΦM = 24.782°

ωπ = 11.74071;    ωc = 7.620844 rad/s

Bước 10. Xác định tâm và bán kính vòng tròn đẳng mức trên mặt phẳng Nyquist.

Cs = (−1, 0);    Rs = 1Ms = 0.248917

Ct = (-1.1128203, 0);    Rt = 0.3543286

Bước 11. Nhận xét: Mp = 87.4886%, tr = 0.230354 s, ts = 1.67577 s. Bền vững cần cải thiện theo ngưỡng tham khảo (Ms, Mt, ΦM, GM). Servo chưa đạt ngưỡng quá điều chỉnh ≤10%; Regulator đạt ngưỡng cuối mô phỏng. Phân loại: chủ yếu Regulator; thiên về hiệu suất (điểm hiệu suất 3, bền vững 0). Điểm phân loại không thay thế việc kiểm tra riêng từng tiêu chí.

Kênh nhiễu tải: max|yd| = 0.8032929, yd(tf) = 5.848e-107; max|S(jω)| trên dải thấp [3.571e-06, 0.0357143] rad/s bằng 0.0007375655. Đây là nhiễu bước đơn vị cộng ở đầu vào đối tượng, với r = 0.

Hình: Bài 3 – Nyquist của Cohen–Coon PID, vòng Ms/Mt và minh họa trực tiếp GM, ΦM. Kiểm chứng độc lập bằng Python/SciPy.

Đối chiếu theo mẫu: đáp ứng bước, sai lệch, nhiễu tải, Bode biên độ/pha và các hàm nhạy. Hình Python/SciPy, không phải ảnh chụp MATLAB.

# III. SO SÁNH MIỀN THỜI GIAN

| Bộ ĐK | Mp (%) | tr (s) | ts (s) | ess,num | IAE | ISE | ITAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-PI | 78.1866 | 0.142919 | 2.76903 | 2.109e-15 | 0.714563 | 0.43189 | 0.483871 |
| ZN-PID | 80.9543 | 0.218991 | 1.63327 | 2.331e-15 | 0.407835 | 0.282124 | 0.14128 |
| Haalman-PI | 17.5259 | 0.225041 | 1.33312 | 1.998e-15 | 0.383796 | 0.278005 | 0.107256 |
| CHR-PI | 0 | 0.705392 | 2.27067 | 2.431e-14 | 0.617143 | 0.372409 | 0.61538 |
| CHR-PID | 0.197443 | 0.599258 | 0.922286 | 3.442e-15 | 0.313479 | 0.221044 | 0.0951239 |
| CC-PI | 85.4103 | 0.139922 | 3.26015 | 3.664e-15 | 0.804981 | 0.48216 | 0.624149 |
| CC-PID | 87.4886 | 0.230354 | 1.67577 | 3.775e-15 | 0.488712 | 0.336658 | 0.199814 |

# IV. SO SÁNH MIỀN TẦN SỐ VÀ ĐỘ BỀN VỮNG

| Bộ ĐK | Ms | Mt | λ | GM (dB) | ΦM (°) | ωMs (rad/s) | ωMt (rad/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-PI | 3.63007 | 2.96447 | 0.275477 | 3.69066 | 22.2322 | 6.50952 | 6.13237 |
| ZN-PID | 3.45084 | 2.47186 | 0.289784 | 3.01726 | 34.3981 | 12.7132 | 12.4886 |
| Haalman-PI | 1.91716 | 1.18893 | 0.521604 | 7.44422 | 51.8028 | 6.86988 | 4.95777 |
| CHR-PI | 1.36536 | 1 | 0.732405 | 13.0807 | 71.7614 | 5.86878 | 0 |
| CHR-PID | 1.6274 | 1.00011 | 0.614478 | 8.39248 | 72.4047 | 12.8084 | 0.162681 |
| CC-PI | 4.0305 | 3.3898 | 0.248108 | 3.3777 | 19.3458 | 6.38923 | 6.08931 |
| CC-PID | 4.0174 | 3.14064 | 0.248917 | 2.70792 | 24.782 | 10.7575 | 10.368 |

| Bộ ĐK | ωπ (rad/s) | ωc (rad/s) | Cs,x | Rs | Ct,x | Rt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZN-PI | 7.81151 | 5.23555 | -1 | 0.275477 | -1.1284 | 0.380642 |
| ZN-PID | 13.1679 | 6.79242 | -1 | 0.289784 | -1.19569 | 0.483721 |
| Haalman-PI | 8.72665 | 3.7037 | -1 | 0.521604 | -3.41805 | 2.87489 |
| CHR-PI | 8.76432 | 1.93463 | -1 | 0.732405 | — | — |
| CHR-PID | 13.7674 | 3.37954 | -1 | 0.614478 | -4606.07 | 4605.57 |
| CC-PI | 7.63663 | 5.32593 | -1 | 0.248108 | -1.09532 | 0.323123 |
| CC-PID | 11.7407 | 7.62084 | -1 | 0.248917 | -1.11282 | 0.354329 |

| Phương pháp | max ¦yd(t)¦ | yd(tf) |
| --- | --- | --- |
| ZN-PI | 1.08464 | 6.032e-65 |
| ZN-PID | 0.782699 | 4.476e-121 |
| Haalman-PI | 1.2301 | 8.021e-16 |
| CHR-PI | 1.7233 | 1.382e-12 |
| CHR-PID | 1.05843 | 2.534e-16 |
| CC-PI | 1.07949 | 1.008e-56 |
| CC-PID | 0.803293 | 5.848e-107 |

# V. NHẬN XÉT VÀ ĐỊNH HƯỚNG SERVO/REGULATOR

1. So sánh trong cùng bài: CHR-PID có ts nhỏ nhất (0.922286 s); CC-PI có tr nhỏ nhất (0.139922 s). CHR-PI có Ms nhỏ nhất (1.36536); CHR-PI có Mp nhỏ nhất (0%). Tăng tốc độ tăng ban đầu có thể đổi lấy quá điều chỉnh và thời gian dập dao động lớn hơn; không có bộ tốt nhất theo mọi chỉ tiêu.

2. Bài toán bước giá trị đặt là Servo. Khả năng Regulator được kiểm tra riêng qua Si = G·S cho nhiễu tải đầu vào; S nhỏ ở tần số thấp và yd(tf) gần 0 cho thấy khả năng khử nhiễu chậm/hằng. Đỉnh nhiễu và thời gian quá độ vẫn phải xem trên hình; không so sánh trực tiếp các giá trị có đơn vị giữa những bài khác nhau.

3. Padé bậc hữu hạn có thể tạo tiền đáp ứng/undershoot trước trễ thật; PID lý tưởng kết hợp Padé bậc chẵn tạo truyền thẳng y(0+) khác 0. Đây là đặc tính của mô hình xấp xỉ, không nhất thiết là lỗi tính số. “CHR 0% Servo” là tên quy tắc kinh nghiệm, không bảo đảm Mp chính xác bằng 0 trên mọi mô hình.

# VI. MÃ MATLAB ĐỐI CHIẾU THEO CÙNG THỨ TỰ FILE HƯỚNG DẪN

Mã đầy đủ của bài nằm trong MATLAB/BAI_03_CODE_MATLAB.m. Tệp chạy độc lập, tính 7 bộ điều khiển khác nhau và ghi rõ Haalman PID suy biến trùng PI. Không dùng lại đoạn minh họa rút gọn của bản cũ để thay cho mã đầy đủ.

Mở tệp trong MATLAB R2018b trở lên có Control System Toolbox rồi nhấn Run. Hoặc từ thư mục MATLAB của bộ đã giải nén, chạy:

run('BAI_03_CODE_MATLAB.m')

Kết quả MATLAB được ghi vào KET_QUA_MATLAB/BAI_03/, gồm nhật ký, bảng CSV, MAT và hình. Trước khi nộp yêu cầu “thực hiện trên MATLAB”, cần chạy tệp này và đối chiếu kết quả thực; máy kiểm tra hiện không có MATLAB nên chưa xác nhận thực thi trên MATLAB.

I. Khai báo: đúng K,T,L của đề; tf, pade bậc 6, minreal, feedback, pole.

II. Miền thời gian: step trên lưới t, stepinfo với 10–90% và ±2%, e = 1 − y, trapz tính IAE/ISE/ITAE.

III–IV. Miền tần số: freqresp, Ms/Mt, λ, margin và allmargin; Nyquist với vòng Ms/Mt, điểm tần số, đoạn GM và cung ΦM; đồ thị |S|, |Tc|.

V. Servo/Regulator: kênh G/(1+CG) = G·S; đỉnh và giá trị cuối nhiễu; max|S| trên dải thấp; phân loại hiệu suất/bền vững theo ngưỡng tham khảo của mẫu.

VI. Bảng tổng hợp: tách từng bài, lưu tệp riêng để việc chạy bài sau không làm mất bảng của bài trước. Dải thời gian/tần số được đổi theo T,L vì 10 quá trình có thang thời gian khác ví dụ nhiệt của hướng dẫn.

* Haalman PID: xem phép suy ra ở phụ lục; các chỉ tiêu trùng Haalman PI, vì TD = 0. Không tính nó như bộ thứ tám độc lập.

## PHỤ LỤC: HAALMAN CHO MÔ HÌNH FOPDT

Dùng dạng vòng hở mục tiêu của quy tắc Haalman và mô hình FOPDT của đề:

LH(s) = 23Lse−Ls;    G(s) = KTs + 1e−Ls

Chia vòng hở mục tiêu cho đối tượng để tìm bộ điều khiển:

CH(s) = 2(Ts + 1)3KLs = 2T3KL (1 + 1Ts)

KP = 2T3KL;    TI = T;    TD = 0

Nếu đối tượng là bậc hai có hai hằng số T₁,T₂ thì cùng phép biến đổi cho:

KP = 2(T1 + T2)3KL;    TI = T1 + T2;    TD = T1T2T1 + T2

Đặt T₂ = 0 để trở về FOPDT thì TD lại bằng 0. Vì vậy không thể lấy công thức PID của đối tượng bậc hai rồi tự thêm một hằng số thời gian không có trong đề.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ QUY ƯỚC

[1] Bài tập chương 2.pdf: mô hình, đơn vị và yêu cầu. [2] Hướng dẫn HW_W2.pdf: quy trình đánh giá I–VI. [3] Lý thuyết HW W2.docx: định nghĩa chỉ tiêu và phân loại. [4] Campregher99, Microcontroller, mục Haalman: github.com/campregher99/Microcontroller (nguồn cộng đồng; dùng để đối chiếu vòng hở mục tiêu, không phải bài báo gốc). [5] Jeffrey Kantor, University of Notre Dame, CBE30338, notebook 04.06 PID Controller Tuning: github.com/jckantor/CBE30338 (quy đổi Ki = KP/TI, Kd = KP TD). Phiên bản nguồn, công thức, phép suy ra và giới hạn tra cứu được ghi trong NGUON_NGOAI.md của bộ bài. Các bảng CHR/Cohen–Coon giữ đúng biến thể đã công bố trong lời giải; chưa xác minh độc lập bằng bài báo gốc ở lượt này. Trích dẫn IntechOpen của bản cũ không được coi là nguồn đã đọc vì kết nối bị chặn.

Trạng thái kiểm chứng: đã tính độc lập 70 cấu hình bằng NumPy/SciPy, kiểm tra tăng gấp đôi mật độ mẫu; đã phân tích cú pháp mã MATLAB. Chưa thực thi MATLAB vì môi trường thiếu MATLAB/Control System Toolbox. Chênh lệch nhỏ do lưới lấy mẫu và cách nội suy stepinfo là có thể xảy ra; sai khác lớn cần kiểm tra trước khi nộp.